федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

| / | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | Информатики и систем управления |
| --- | --- |
| КАФЕДРА | Проектирования и технологии производства ЭА |

Отчет по лабораторной работе:

по курсу         			Проектирование микропроцессорных систем

на тему         	                         		Пять режимов работы светодиода

| Студент |  | Ж.О. Исроилов |
| --- | --- | --- |
|  | (Подпись, дата) | (И.О.Фамилия) |
| Консультант |  | В.В. Леонидов |
|  | (Подпись, дата) | (И.О.Фамилия) |
| Отметки о сдачи лабораторной работы №1: |  |  |

Москва, 2021

Исходные элементы.

Отладочный комплект, светодиод, две кнопки.

Задание.

Необходимо запрограммировать микроконтроллер таким образом, чтобы при нажатии на одну кнопку светодиод горел ярче, а при нажатии на другую тусклее, при этом возможно только пять яркостей свечения светодиода. При последующие нажатиях схема никак не должна реагировать. Реализовать данную задачу на языках программирования Си и Ассемблер.

Реализация программы на Cи

Файл main.c

int main(void)

{

uint32_t D;

uint8_t n=1;

uint32_t W;

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;	//включить тактирование GPIOA

//очистка полей

GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF5 | GPIO_CRL_MODE5);

//и конфигурация

GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_1;

GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_MODE0);

GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_1;

GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF1 | GPIO_CRL_MODE1);

GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1;

//Бесконечный цикл

while(1) {

if((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR0)==0x00)

{

if(n<5)

{

delay(push_delay);

n++;

}

}

if((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR1)==0x00)

{

if(n>1)

{

delay(push_delay);

n--;

}

}

W=2000*n;

D=T-W;

LED_ON();

delay(W);

LED_OFF();

delay(D);

}

}

Файл main.h

#ifndef MAIN_H_

#define MAIN_H_

#include "stm32f1xx.h"

// Величина задержки между вкл/выкл светодиодов

#define T 10000

#define push_delay 100000

/* Управление светодиодами */

#define	LED_ON()	GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS5

#define	LED_OFF()	GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR5

#define PB_UP()		GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS0

#define PB_DOWN()	GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS1

/* Прототипы функций */

void delay(uint32_t takts);

#endif /* MAIN_H_ */

Графики

Полученные графики соответствуют каждому из пяти режимов яркости светодиода

Рисунок 1 – Сигнал, полученный при 1 режиме яркости светодиода

Рисунок 2 – Сигнал, полученный при 2 режиме яркости светодиода

Рисунок 3 – Сигнал, полученный при 3 режиме яркости светодиода

Рисунок 4 – Сигнал, полученный при 4 режиме яркости светодиода

Рисунок 5 – Сигнал, полученный при 5 режиме яркости светодиода

Реализация программы на Ассемблере

Reset_Handler:

ldr  	r0, =_estack

mov  	sp, r0         				 /* set stack pointer */

mov32	r0, PERIPH_BB_BASE+ (RCC_APB2ENR-PERIPH_BASE)*32 + 2*4

@ вычисляем адрес для BitBanding 5-го бита регистра RCC_APB2ENR

@ BitAddress = BitBandBase + (RegAddr * 32) + BitNumber * 4

//Настройка вывода PA5

mov		r1, #1

@ включаем тактирование порта A (в 5-й бит RCC_APB2ENR пишем '1`)

str 	r1, [r0]					@ загружаем это значение

mov32	r0, GPIOA_CRL				@ адрес порта

mov		r1, #0x03				@ 4-битная маска настроек для Output mode 50mHz, Push-Pull ("0011")

ldr		r2, [r0]				@ считать порт

bfi		r2, r1, #20, #4    			@ скопировать биты маски в позицию PIN5

str		r2, [r0]				@ загрузить результат в регистр настройки порта

//Настройка вывода PA0

mov		r1, #0x08				@Настройка MODE00 и CNF10

bfi		r2, r1, #0, #4			@Запись в регистр CRL 0x08(1000) в 0ю позицию по ширине 4бита

str		r2, [r0]				@Запись найстройки CRL в память GPIO_CRL

//Настройка вывода PA1

mov		r1, #0x08				@Настройка MODE00 и CNF10

bfi		r2, r1, #4, #4			@Запись в регистр CRL 0x08(1000) в 4ю позицию по ширине 4бита

str		r2, [r0]				@Запись найстройки CRL в память GPIO_CRL

mov32	r0, GPIOA_BSRR				@ адрес порта выходных сигналов

mov32	r1, PERIPH_BB_BASE+ (GPIOA_IDR-PERIPH_BASE)*32 + 0*4		@адрес пина GPIOA_IDR_IDR0 ввода/вывода только для чтения

mov32	r2, PERIPH_BB_BASE+ (GPIOA_IDR-PERIPH_BASE)*32 + 1*4		@адрес пина GPIOA_IDR_IDR1 ввода/вывода только для чтения

mov32	r12, #12000			//Период T

mov32	r11, #2000			//Ширина импульса W

mov32	r10, #1			//Счетчик n

loop:						@ Бесконечный цикл

mov32	r3, #GPIO_BSRR_BS5		//включаем светодиод

mov32	r4,	#GPIO_BSRR_BR5	//выключаем светодиод

//PA0 = 1

ldr		r5,	[r1]		@ Загрузка данных из вывода GPIOA_IDR->GPIO_IDR0

cmp		r5, #0			@ Сравниваем r5 с логической 0 (Проверка на нажатие кнопки pa0)

it		ne			@ Если не равны

bne		pa0			@ Переходим по метке pa0 (скипаем строки 82-86)

add		r10, #1		@ r10=r10+1

cmp		r10, #6		@ Сравниваем r10 и 6

it		cs			@ Если r10 больше либо равно 6

subcs	r10, #1			@ r10=r10-1

bl		push_delay		@ Переходим по метке push_delay (задержа при нажатии кнопки)

pa0:

//PA1 = 1

ldr		r5,	[r2]		@Загрузка данных из вывода GPIOA_IDR->GPIO_IDR1

cmp		r5, #0			@ Сравниваем r5 с логической 0 (Проверка на нажатие кнопки pa1)

it		ne			@ Если не равны

bne		pa1			@ Переходим по метке pa0 (скипаем строки 94-98)

sub		r10, #1		@ r10=r10+1

cmp		r10, #1		@ Сравниваем r10 и 6

it		cc			@ r10 меньше 1

addcc	r10, #1			@ Прибавляем 1 к r10

bl		push_delay		@ Переходим по метке push_delay (Задержка после нажатия)

pa1:

str		r3, [r0] 		//логическая 1/ на PA5 записываем 1 в PA5 по GPIO_BSRR

bl		delay			@переходим к метке delay (задержка равна ширине импульса)

str		r4, [r0]		//логический 0 на PA5/ записываем 0 на PA5 	по GPIO_BSRR

bl		delay			//Переходим к метке delay (задержка равна D=T-W*n)

b 		loop			@ возвращаемся к началу цикла

delay:						@ Подпрограмма задержки

push	{r0}				@ Загружаем в стек R0, т.к. его значение будем менять

mov32	r6, PERIPH_BB_BASE+(GPIOA_IDR-PERIPH_BASE)*32 + 5*4

@ в r6 записываем адрес GPIO_IDR_IDR5

ldr		r5, [r6]		@ загружаем значение по адресу r6 в r5

cmp		r5, #1			@ сравниваем r5 с 1

ite		eq			@ они равны

muleq	r9, r10, r11			@да - r9=r10*r11

mlsne	r9, r10, r11, r12		@нет - r9=r12-(r10*r11)

mov 	r0, r9				@ псевдоинструкция Thumb (загрузить константу в регистр)

delay_loop:

subs	r0, #1				@ SUB с установкой флагов результата

it 		NE			@ if(ложь)

bne		delay_loop		@ переход, если Z==0 (результат вычитания не равен нулю)

pop		{r0}			@ Выгружаем из стека R0

bx		lr			@ выход из подпрограммы (переход к адресу в регистре LR - вершина стека)

push_delay:

push	{r0}				@загружаем r0 в стек

mov32 	r0, #2000000			@записываем в r0 число

push_delay_loop:

subs	r0, #1				@SUB с установкой флагов результата

it 		NE			@if(ложь)

bne		push_delay_loop

pop		{r0}

bx		lr